Projeto de Redes

Ambiente:

Montamos uma empresa fictícia chamada YourJobHere. A empresa é do setor de Recursos Humanos, ela presta serviços para outras empresas, atuando no setor de recursos humano para eles, decidimos que a empresa é uma multinacional que acaba de chegar no país.

A empresa contará com 33 funcionários, terá 8 setores, sendo eles:

- TI (4 Pessoas)

- Recrutamento (6 Pessoas)

- Administrativo (3 Pessoas)

- Vendas (3 Pessoas)

- Treinamento (6 Pessoas)

- Financeiro (6 Pessoas)

- Departamento Pessoal (3 Pessoas)

- Recepção (2 Pessoas)

Cada setor da empresa terá aproximadamente, 1 Computador por pessoa, 1 Laptop por pessoa, e no mínimo 1 impressora.

Com isso a quantidade de dispositivos na empresa é aproximadamente 121 dispositivos. Sendo:

- 34 Computadores

- 33 Laptops

- 11 Impressoras

- 12 Televisões

- 33 Smartphone

A rede contará com os seguintes serviços:

- Internet

- Impressão

- Videoconferência

- Compartilhamento de arquivos

Esta empresa estará localizada em São Paulo na Rua Rui de Morais Apocalipse 1200.

A planta da empresa está representada aqui, e na imagem abaixo.

A empresa utilizará a conexão híbrida, usará tanto a conexão com cabos, quanto wireless.

Decidimos utilizar a Topologia, Estrela Hierárquica (Árvore).

Decidimos usar está Topologia pois decidimos colocar um switch central que concentra todo o tráfego de acesso à internet e o servidor público. Este switch central conecta diretamente os switches de acesso, para cada setor da empresa.

O switch central se conecta ao firewall/roteador, que faz a ligação com a internet e o servidor público.

Além disso, escolhemos está topologia também pois é uma topologia de fácil gerenciamento, expansão, manutenção e segurança, pois isola falhas, assim não comprometendo a rede inteira.

E o modelo hierárquico garante melhor escalabilidade e o suporte ao uso de VLANs.

O diagrama abaixo representa está topologia.

A topologia da rede detalhada, com os equipamentos pode ser visto aqui.

Equipamentos e Tecnologias que serão usadas no projeto:

- Modem:

Será utilizado o fornecido pela operadora.

Não é necessário comprar, já que normalmente é entre polo provedor.

Utilizaremos o provedor Vivo.

- Roteador/Firewall:

Utilizaremos o Fortinet Fortigate 60F + UTP.

Firewall de próxima geração (NGFW), tem recursos de UTM (antivírus, IPS, filtragem web, VPNs seguras) e sua performance é de até 10 Gbps.

Este dispositivo é ideal para a empresa, pois ele garante uma segurança avançada contra-ataques e segmentação de tráfego entre rede interna e DMZ.

Valor: R$ 12.394,90

- Access Points:

Utilizaremos o Ubiquiti UniFi UAP-AC-PRO (kit 5x).

Ô utilizaremos, pois, seu padrão é o Wi-Fi 5 (802.11ac) que tem até 1300 Mbps. Tem suporte a múltiplos SSIDs e VLANs, seu gerenciamento é centralizado via UniFi Controller.

Este dispositivo fornece Wi-Fi corporativo robusto, com roaming entre os APs, o que é ideal para o ambiente com muitos usuários.

Valor: R$ 4.983,70

- Switches:

- Principal -> TP-LINK SG2428P (24 portas, L3 Lite, PoE)

Sua função será ser o switch central da rede, com suporte a VLANs e roteamento básico.

É perfeito para gerenciar todo o tráfego interno e alimentar APs via PoE.

Valor: R$ 2.699,99

- Secundários -> TP-LINK TL-SG3452 (48 portas + 4 SFP)

Tem camada 3, suporte a VLANs, QoS, empilhamento lógico, uplink via fibra.

Ele atenderá cada setor da empresa, conectando as estações de trabalho e servidor local.

Utilizaremos 3.

Valor: R$ 2.998,00

- Suporte -> TP-Link LS105G (5 portas)

Será usado nas salas para a distribuição de pontos ao usuário e seus equipamentos.

Valor: R$ 120,83

- Cabos:

Utilizaremos o Furukawa Cat6 (305m).

Seu padrão é o Cat6 suporta até 1 Gbps em 100m é o suficiente para a rede.

Valor: R$ 1.115,50

- Máquinas:

- Utilizaremos o Dell Optiplex 3050 (i5 7ª gen, 8GB, 240GB SSD).

É o suficiente para os setores, atenderá bem as rotinas do escritório.

Valor: R$ 2.564,50

- Notebook Dell Inspiron 7440 2 em 1 (i5 1334U, 16GB RAM, 512GB SSD).

É ideal para as rotinas, atenderá as necessidades dos funcionários.

Valor: R$ 5.598,00

- Televisores:

Utilizaremos a Smart TV 32" LG HD 32LR600B

Valor: R$ 986,00

- Impressoras:

Utilizaremos a Impressora Multifuncional HP Smart Tank 581

Valor: R$ 808,20

Configurações da Rede:

| VLAN | Setor | Rede | Gateway |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | TI | 192.168.10.0/24 | 192.168.10.1 |
| 20 | Refeitório | 192.168.20.0/24 | 192.168.20.1 |
| 30 | Recepção | 192.168.30.0/24 | 192.168.30.1 |
| 40 | Vendas | 192.168.40.0/24 | 192.168.40.1 |
| 50 | Departamento Pessoal | 192.168.50.0/24 | 192.168.50.1 |
| 60 | Treinamento | 192.168.60.0/24 | 192.168.60.1 |
| 70 | Financeiro | 192.168.70.0/24 | 192.168.70.1 |
| 80 | Recrutamento | 192.168.80.0/24 | 192.168.80.1 |
| 90 | Administração | 192.168.90.0/24 | 192.168.90.1 |
| 99 | Servidor LAN (Privado) | 192.168.99.1 | 192.168.99.1 |
| 200 | Servidor Público | 192.168.200.1 | 192.168.200.1 |

Atribuições fixas:

| Dispositivos | VLAN | IP |
| --- | --- | --- |
| Firewall | 200 | 192.168.200.1 |
| Modem | WAN | Operadora |
| Switch Principal | 10 | 192.168.10.1 |
| Switch 1 | 10 | 192.168.10.2 |
| Switch 2 | 10 | 192.168.10.3 |
| Switch 3 | 10 | 192.168.10.4 |
| Access Point 1 | 10 | 192.168.10.5 |

Os servidores também terão IPs fixos!

A segurança da Rede será tratada como prioridade, considerando que os dados da empresa são sensíveis e exigem proteção rigorosa. Para isso, o projeto tem estas camadas de defesas:

- Firewall e IDS/IPS

  - IPS/IDS para identificar e bloquear tentativas de intrusão.

  - WAB Filtering para impedir acesso a sites maliciosos.

  - Controle de Aplicação limitando programas não autorizados.

  - VPN SSL/IPSec para conexões remotas seguras.

- VLANs

  - ACLs (Access Control Lists) serão configuradas nos switches para controlar quais setores podem se comunicar.

  - Será criada uma VLAN separada para rede Wi - FI de visitante, isolada da rede corporativa.

- Controle de Acesso

  - Mac Filtering será aplicado nos pintos de acesso Wi–Fi, liberando apenas dispositivos autorizados.

- Servidores e Backup

  - Os servidores públicos serão colocados em uma DMZ.

  - Backups automáticos e criptografados.

  - Antivírus corporativo e EDR (Endpoint Detection and Response).

Com a implementação dessas medidas, a rede será mais segura e confiável. As camadas de defesa garantem a proteção dos dados sensíveis, reduzem vulnerabilidades e oferecem maior controle sobre acessos, contribuindo para a continuidade e eficiência das operações da organização.

O custo total do projeto ficou igual a R$ 347.824,68.

| Produto | Valor | Cálculo |
| --- | --- | --- |
| Cabo | R$ 22.115,50 | ( ([230*20] + 430)/305 )* 1.115,50 |
| Computadores | R$ 87.193 | 34 * 2.564,50 |
| Laptop | R$ 184.734 | 33 * 5.598,00 |
| Televisores | R$ 11.832 | 12 * 986,00 |
| Impressoras | R$ 8.890,20 | 11 * 808,20 |
| Switch | R$ 15.681,38 | 8.994,00 + 2.699,99 + 3.987,39 |
| Roteador/Firewall | R$ 12.394,90 | - |
| Access Points | R$ 4.983,70 | - |

Com isso, o Projeto desenvolvido para a empresa YourJobHere, terá uma infraestrutura organizada, segura e eficiente, permitindo assim o controle dos recursos e melhor desempenho na comunicação dos setores. Com aproximadamente 230 pontos de rede, o projeto foi planejado para atender as necessidades de um modo geral a empresa. Um dos principais resultado foi a escalabilidade, manutenibilidade, segurança e eficiência da rede.

Curso BCC | Turma B

Nomes:

Gabriel Homsi

Henrique Samecima

Nicolas Alexandre

Renan Horta

Walison M.B